## 4.6 Pembahasan

#### 4.6.1 Perancangan Fuzzy

Analisa Variabel yang diasumsikan mempengaruhi suhu optimal suatu ruangan dengan menggunakan logika fuzzy adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Keanggotaan dan Domain untuk Variabel Jumlah sensor

Tabel 4. 4 Keanggotaan dan Domain untuk Variabel input suhu AC

Tabel 4. 5 Keanggotaan dan Domain untuk Variabel output suhu Ruangan

Grafik keanggotaan PIR

Gambar 4. 5 Grafik keanggotaan PIR

μSP=

PIR ≤0;12≤PIR≤4PIR≥4;0 ;   (4-PIR)4-2…………………………………………………..(1)

μSD=

PIR≤2 OR PIR≥6; 02≤PIR≤4;  (PIR-2)4-24≤PIR≤6;  (6-PIR)6-4………………………………………………….(2)

μRM=

PIR ≤4;  04≤PIR≤8PIR≥8;  1 ;  (PIR-4)8-4………………………………………………….(3)

Grafik Keanggotaan sensor DHT

Gambar 4. 6 Grafik keanggotaan DHT

μDN=

DHT ≤15;  116≤DHT≤22;  DHT≥22;  0    (22-DHT)22-15…………………………………………...(4)

μSJ=

DHT≤20 OR DHT≥26 ;0 20≤DHT≤23;  DHT-2023-2023≤DHT≤26;  (26-DHT)26-23……………………………………….…(5)

μPS=

DHT≤24;024≤DHT≤30DHT≥30;1 ;   (DHT-24)30-24…………………………………………….(6)

Grafik keangotaan Rem

Gambar 4. 7 Grafik data remote  control

μTR=

REM ≤16; 1  16≤REM≤24; REM≥24;  0    (24-REM)24-16…………………………………………….(7)

μNR=

REM≤23 OR REM≥27;   0  23≤REM≤25;  (REM-23)25-23  25≤REM≤27;  (27-REM)27-25………………………………………….(8)

μNK=

REM ≤25;025≤REM≤30REM≥30;  1 ;    (REM-25)30-25…………………………………………(9)

Tabel 4. 6 Tabel FAM Untuk system pengontrol AC otomatis

Dari tabel 4.6 dapat dibuat sembilan rule atau aturan fuzzy yang akan digunakan dalam proses inferensi, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Sembilan aturan fuzzy yang dibentuk dari table FAM

Contoh soal:

Berapakah data yang harus dikirim oleh remote jika pada saat itu suhu ruangan  adalah 25 drajat dan sensor pir yang terdeteksi adalah 5 berapakah output suhu..?

Drajat keanggotaan DHT

(DN) 25 = 0

(SJ) 25 = 26-2526-23

= 13=0,33

(HG) 25 = 25-2430-24

= 16=0,16

Drajat keanggotaan PIR

(SP) 5 = 0

(SD) 5 = 6-56-4

= 12=0,5

(RM) 5 = 5-48-4

= 14=0,25

Mesin Infrensi

R1. Sepi dan dingin  = naik (		0 ; 0		) = 0

Naik= REM-2535-25=0		Rem = (10x	) + 25

= 0+25 = 25

R2. Sepi dan sejuk = Normal (	0 ; 0,33	) =  0

Normal= REM-2320-23=0		Rem = (2x0) + 23	  = 20

Normal= 27-REM27-25=0		Rem = 27 – (2x0)	  =  27

R3. Sepi dan hangat = Normal (	   0 ; 0,16	 ) =  0

Normal= REM-2325-23=0		Rem = (2x0) + 23	   = 23

Normal= 27-REM27-25=0		Rem = 27 – (2x0) 	   = 27

R4. Sedang dan dingin = Normal (	      0,5 ; 0	  ) = 0

Normal= REM-2325-23=0		Rem = (2x0) + 23	    = 23

Normal= 27-REM27-25=0		Rem = 27 – (2x0) 	    = 27

R5. Sedang dan sejuk =  Normal (	     0,5 ; 0,33	   ) = 0,33

Normal= REM-2325-23=0		Rem = (2x0,33) + 23	     = 23,66

Normal= 27-REM27-25=0		Rem = 27 – (2x0,33) 	     = 26,34

R6. Sedang dan hangat =  Turun  (	  0,5 ; 0,16	) = 0,16

Turun= 24-REM24-16=0,16		Rem = 24- (8x0,16)	 = 22,72

R7. Ramai  dan dingin =  Turun  (	     0,25 ; 0      ) = 0

Turun= 24-REM24-16=0		Rem = 24- (8x0)	 = 24

R8. Ramai  dan sejuk =  Turun  (	0,25 ; 0,33	)= 0,25

Turun= 24-REM24-16=0,25		Rem = 24- (8x0,25)	 = 22

R9. Ramai  dan hangat =  Turun  (	0,25 ; 0,16	)= 0,16

Turun= 24-REM24-16=0,16		Rem = 24- (8x0,16)	 = 22,72

0,33x23,66+0,33x26,34+0,16+22,72+0,25x22+0,16x22,720,33+0,33+0,16+0,25+ 0,16

29,27041,23=23,79°C

Tabel 4. 8 Data hasil pengujian alat